黑豹坦克

乘员：5人（车长、炮手、装填手、驾驶员及无线电操作员）

长度：8.66米米

宽度：3.42米米

高度：2.99米

重量：44.8吨（D型）

发动机：迈巴赫HL230P30

功率：700匹马力

马力重量比：12匹/吨

悬挂系统：弹簧悬挂

最大速度:55公里/小时

最大行程：200千米

油箱：720升

装甲：炮塔正面 80mm/10°，车体正面 80mm

主要武器：KwK40 75mm L/48 坦克炮

主炮旋转角度：360°，每秒24°

辅助武器：2×7.92毫米MG34

通讯设备：Fu 5 发报机及收报机，Fu2收报机

上层炮塔：100毫米

上层舱体：80毫米

产量：约6000辆

三号坦克

车长：5.49米

车宽：2.95米

车高：2.50米

车重：25.5吨（后期型）

成员：5人

行驶速度：40千米/小时（公路）；23千米/小时（越野）

最大行程：165千米（公路）；115千米（越野）

主炮：50毫米Kw.K型L/60炮

机枪:3挺7.92毫米MG34机关枪

配备弹药:50毫米炮弹79发；7.92毫米机枪弹6450发

总功率:285马力（300马力后期型）

载油量：320升

制造数量：1521（L/42火炮前期型）；1021（L/60火炮后期型）

三号突击炮

StugIII 3式突击炮性能参数 型号: A G

引擎: 迈巴赫Maybach HL 120 TR / 12缸 / 300马力

速度: 40km/h 40km/h

行程: 公路: 160km 路面: 155km

车长: 5.38m 6.77m

车宽: 2.92m 2.95m

车高: 1.95m 2.16m

武器: 75mm StuK 37 L/24 75mm StuK 40 L/48

2 x 7.92mm MG 34 or MG42

弹药: 75mm - 44 发 75mm - 54 发

7.92mm - 600 发

装甲厚度: 11-50mm 11-80mm

四号坦克

乘员：5人（车长、炮手、装填手、驾驶员及无线电操作员）

长度：7.02米

宽度：2.88米

高度：2.68米

重量：25吨（H型）

发动机：迈巴赫12缸汽油引擎

功率：300匹

马力重量比：12匹/吨

悬挂系统：弹簧悬挂

最大速度42千米/小时（道路）、16千米/小时（越野）

最大行程：200千米

装甲：炮塔正面 80mm/10°，车体正面 80mm

主要武器：KwK40 75mm L/48 坦克炮

辅助武器：2×7.92毫米MG34

产量：约8500——9200辆

虎式坦克

重量：56吨（早期）57 吨（后期）

车组：5 人（车长，炮长，司机，装填手，无线电操作手）

发动机：Maybach HL 210 P30-12 650hp（早期） Maybach HL 230 P45-12 700hp（后期）功率 700马力

最大时速：38公里（公路）/15~21公里（越野）

行程：110-160 km（公路）80km（越野）

每百公里耗油量：公路 450L 越野 650L

油箱容量 540L

越壕宽 2.3m越障高 0.79m爬坡度 35°

全长：8.45m 炮管指向前方 8.451m 炮管指向后方 8.379m 不带炮管车体长 6.280m

高：2.86m 火炮中轴线高度 2.195m 地面至底盘高 0.470m 带车长指挥塔时炮塔高度 1.200m

宽：3.4-3.7m 用战斗履带车体宽度 3.560m 到外侧轮盘车体宽度 2.822m 战斗履带宽度 0.725m（附：使用运输履带车体宽度 3.230米）

武器：2 X 7.92 MG34机枪和88mm KwK 36 L/56坦克炮 （早） 3 X 7.92 MG34机枪（后） 6 X NbK39 90mm 高爆榴弹发射器（S雷）

主炮：88毫米Kwk43L/71型主炮

火炮俯仰角：俯仰角 +18°~-9°

火炮旋转方向：旋转方向 360°

弹药：88mm——87发 ，7.92mm——4500-5700发

装甲：（57吨型）

炮盾 135-150毫米 0度 镍铬锰高压铸钢（非重叠部分）

炮塔正面 102毫米 9度 PP7182 镍铬锰钼轧制钢（被炮盾完全遮挡）

炮塔侧面 82毫米 0度 E22 镍铬锰轧制钢

炮塔顶部 40毫米 90度 E22 镍铬锰轧制钢

车体首上 102毫米 9度 PP7182 镍铬锰钼轧制钢

车体底部 25毫米 90度 E32 铬锰轧制钢

无线电设备：超短波Fu.2接受器 超短波Fu.5发射器及接受器

瞄准镜：卡尔·蔡司T.Z.F.9b瞄准镜

虎王坦克

乘员5（车长、炮长、装弹手、驾驶员、无线电员）

战斗重量68.5～69.8吨

车全长10.43米（炮口前向；车身净长7.38米）

车宽3.58米，

车高3.06米

车底距地0.49米

最大速度34.6千米/小时（公路理论值）10～20千米/小时（越野理论值）

最大行程170千米（公路）120千米（越野）

涉水1.8米（深）

越壕2.5米（宽）

发动机批量一：1～250辆，迈巴赫HL230TRMP30型V-12缸水冷汽油机批量二：251～489辆，迈巴赫HL230TRMP45型V-12缸水冷汽油机

功率批量一：600马力，批量二：700马力（514.7千瓦）

燃料消耗550加仑/100千米

主要武器KwK43L/71型88毫米坦克炮1门

辅助武器MG34型7.92毫米同轴机枪1挺

防空武器MG34或MG42型7.92毫米机枪1挺（车长高射机枪，在潜望镜上）

主炮射界俯仰：-8～+15度；回旋：360度

炮塔旋转后期型为液压驱动，约15°/秒，保留手动旋转式操作

主炮：88毫米炮弹78～84发

机枪：7.92毫米机枪子弹4800发

装甲防护

车体

车身首上：150毫米/40°；首下：140毫米/50°

侧装后部：80毫米/21°

底部顶部：40毫米

炮塔

亨舍尔型：前部：185毫米/10°；侧后部：80毫米；顶部：40毫米

保时捷型：前部：100毫米/弧形；侧后部：80毫米/21°；顶部：40毫米

猎虎坦克歼击车

车长	10.29米

车宽	3.75米

车高	3.09米

乘员	6人

战斗全重	70600千克（亨舍尔型）；68800千克（保时捷型）

最大速度 	公路41千米/小时；越野34千米/小时

最大行程 	公路120千米/小时；越野80千米/小时

发动机	迈巴赫HL230 P30/12缸汽油机、

功率	700马力

武器装备

主炮	一门128毫米口径Pak44 128L/55型火炮

辅助武器	2挺MG34型7.92毫米口径机关枪

携载弹药	128毫米炮弹：38～40发；

7.92毫米机枪弹：2925/3300发

牵引车